Boa tarde, professores, boa tarde a todos.

Meu nome é Chrystian, e o projeto que apresento hoje propõe uma arquitetura de baixo custo para o monitoramento preventivo de úlceras no pé diabético, que é uma complicação grave associada ao diabetes.

Bom, para gente entender por que essa questão merece atenção, vou apresentar alguns dados para dimensionar o tamanho do problema:

Em 2012, o SUS realizava em média 52 amputações por dia em decorrência do diabetes.

Em 2022, esse número chegou a 85 amputações por dia.

Portanto, em 10 anos tivemos um crescimento de 65%, sem qualquer interrupção de crescimento ao longo desse período.

Porém, a literatura indica que a maioria dessas amputações foi precedida por uma úlcera, e a maioria dessas úlceras poderia ter sido evitada com um monitoramento adequado

É justamente nessa janela de oportunidade que este projeto pretende explorar.

Gostaria de falar sobre a motivação do projeto, e o primeiro tópico seria a cadeia evitável.

O paciente diabético com a condição chamada neuropatia periférica perde a sensibilidade protetora, o que permite que pressões elevadas e repetidas gerem a úlcera, que pode evoluir para infecção e, no pior cenário, para a amputação.

Então quanto mais cedo se atua, maior o impacto clínico e menor é o custo para o SUS.

Portanto, O objetivo geral deste trabalho é projetar e propor um sistema de monitoramento preventivo do pé diabético.

Resumindo: o objetivo é monitorar antes que a lesão se forme, com tecnologia acessível ao SUS.

Os três objetivos específicos são:

O primeiro é construir a palmilha contendo 3 tipos de sensores e com comunicação Bluetooth.

Construir um aplicativo que vai receber esses dados, e exibir  em tempo real a os dados desses sensores, além de disparar alertas quando os valores ultrapassam os limiares configurados, por exemplo: A pressão está muita alta no calcanhar, ou a temperatura não está adequada..

e com isso o paciente vai poder tomar alguma providência e minimizar possíveis problemas.

O terceiro é a criação e treinamento do modelo preditivo, onde serão combinados os dados dos sensores com variáveis clínicas do paciente para estimar o risco de ulceração.

Quanto ao material utilizado temos o seguinte:

3 sensores de pressão posicionados nas regiões de maior incidência de úlceras: o primeiro e o quinto metatarso e o calcâneo.

Um sensor que monitora temperatura e umidade.

Um microcontrolador que processa e transmite tudo via BLE.

Além de uma bateria recarregável com duração aproximada de 13 horas

Em relação ao software, O aplicativo será código aberto desenvolvido em HTML5, JS e CSS

O modelo preditivo, baseado em Random Forest, será implementado após a fase de qualificação, pois necessitamos de dados clínicos reais dos pacientes. A base de evidências foi obtida por meio de uma revisão sistemática utilizando o protocolo PRISMA

Com esse sistema proposto, vamos falar agora sobre o que já foi implementado. Os resultados apresentados referem-se a testes em bancada:

O protótipo já está funcional: a palmilha foi desenvolvida, realizando a conexão via Bluetooth com o aplicativo, transmitindo que recebe em tempo real os dados de temperatura, umidade e dos três sensores de pressão.

Os valores coletados apresentam estabilidade, com variações baixas corrigidas por código.

Discussão:

Os custos do protótipo chegaram a R$ 337 por unidade, o que se alinha a uma única referência quantitativa identificada na literatura.

Com isso, o este trabalho preenche essa lacuna, fornecendo um orçamento real e detalhado em moeda nacional, facilitando a replicação e tenta aprimorar  o entendimento do que se configura como baixo custo.

Outro aspecto relevante para a discussão é a utilização da umidade. Nenhum trabalho detalhou o impacto específico da umidade no modelo preditivo, sendo que há menção na literatura sobre a importância da humidade do pé, já que humidade excessiva leva à maceração do pé, facilitando o surgimento de lesão.

Um outro aspecto a ser discutido é a validação externa, já que a maioria dos estudos testa sistemas com voluntários saudáveis em laboratório. O foco aqui seria a validação com pacientes diabéticos no seu dia a dia.

Para concluir.

Este trabalho propõe uma arquitetura de baixo custo, tecnicamente viável para o monitoramento preventivo do pé diabético no contexto do SUS. Lembrando que das 85 amputações por dia, se conseguirmos reduzir nem que seja uma com a utilização da tecnologia já seria uma vitória.

Os testes de bancada foram mostram a viabilidade, a comunicação Bluetooth se mostra estável, a proposta da utilização do modelo Random Forest está embasada nas métricas definidas pela literatura, e temos um planejamento mapeado para as próximas fases, onde a validação será uma etapa importante para uma futura implementação do sistema.